## 数据提交说明

本说明给出数据提交指南，数据收集参考信息，有效案例判定标准, 标注数据评测流程与计分规则，包括以下几个部分。

- 数据提交指南

- 开源数据来源

- 有效案例判定标准

- 标注数据评测流程

- 打分办法

- 赛题提交格式说明

- 数据提交指南

- 提交内容

提交内容分为两部分，分别是数据说明文档与数据。

1.数据说明文档：介绍数据来源、数量、许可或授权情况、及必要的使用说明。

2.数据：每张原理图对应一个统一 case_id，并提供同名原图、标注 JSON文件（与赛题输出结果JSON相同的格式）。每支参赛队伍提交的图片/案例总数不得少于20个，且不得与赛题提供的200个训练数据重复；具体命名与目录结构见“六、赛题提交格式说明”。

- 提交地址与时间

数据在评测平台进行提交（http://competition.nctieda.com:30080)，具体的提交入口后续会在QQ、Q&A文档中进行通知。

数据提交截止时间为2026年11月08日23时00分；截止时间前可多次提交，并以评测平台记录的最后一次成功提交的版本为准。2026年11月02日23时00分前提交的数据（截止时间前一周），经确认符合要求后，将选取一部分（每支队伍原则上不超过10个）加入到最终的测试数据集。

- 补充说明

参赛队伍提交的数据经确认后会贡献到赛题官方数据集PCBnet开源数据中，同时数据贡献人也会被加入到该数据集共同作者，参考文献[1]。

数据集名称：PCBnet(面向 PCB 原理图理解与网表构建的大规模数据集)

网站：https://github.com/ECNUACRush/PCBnet/

- 开源数据来源

本赛题不限制数据来源。参赛队伍可通过开源渠道收集数据，也可使用自主构建的自有数据。

- 有效案例判定标准

参赛队伍提交的案例被认定为有效案例，须同时满足以下要求：

- 至少包含 1 个有效 IC。有效 IC 必须能够在原始电路图或原始资料中核验，且属于原始电路功能组成。

- IC 标注完整。IC 名称、型号或可识别标识应完整，全部实际使用的 pin 原则上均应标注。

- IC 实际参与电路。IC 须至少通过规定数量的有效 pin 与其他有效元件、端口或电气网络形成可核验连接。

- 有效元件不少于 5 个。有效元件是对电路功能、供电、保护、滤波、接口、偏置、检测或信号处理具有独立且可核验作用的器件。孤立、重复、虚构、占位或无实际意义的元件不计入。

- 有效连接关系不少于 5 个。连接关系须形成真实电路结构并可由原始资料核验；孤立导线、重复连接、虚构连接、装饰性线段及无电气意义的线段不计入。

- 有效连接关系统一按唯一电气网络（net）计数：电气上连续且等电位的一组端点计为 1 个有效 net；同一 net 的序列化、折线分段、跨页引用展开、junction节点展开或 endpoint-pair 枚举均不增加计数。仅当存在明确电气隔离或经有效器件形成新的网络时，方可另计 1 个 net。机器评测以规范化 net 标识及端点集合去重后的结果为准。

- 案例须形成具有实际意义、能够独立核验的电路结构。元件、pin、net 及其对应关系均应与原始图一致。

- 单个 IC 的最低有效 pin 数按 IC 总 pin 数 N 分段计算（同一 pin 仅计 1 次），具体如下：

N ≤ 16：不少于 max(3，向上取整(N × 20%))；17 ≤ N ≤ 32：不少于 max(5，向上取整(N × 20%))；33 ≤ N ≤ 64：不少于 max(8，向上取整(N × 15%))；65 ≤ N ≤ 144：不少于 max(12，向上取整(N × 10%))；N ≥ 145：不少于 max(16，向上取整(N × 8%))。计算结果不得超过该 IC 在原始电路中实际使用的 pin 数；若原始资料能够证明器件本身仅使用较少 pin，可提交依据进入人工复核，但不得通过选择高 pin 数器件规避有效连接要求。

上述任一项不满足，或与赛题提供的200个训练数据重复的案例，将被判定为无效案例，并不会被计分。

- 标注数据评测流程

标注数据评测采用“规范与有效性自动检查 + 形成有效数据池 + 达到20例后实施质量评测/人工抽检”的方法。流程如下：

- JSON/Schema、规范与有效性自动检查

- 形成有效数据池

- 计分资格判定与质量评测/人工抽检

下面对流程中的每个步骤做出细化说明

- JSON/Schema、规范与有效性自动检查

所有提交案例首先依据“有效案例判定标准”和现有数据规范开展有效性、格式及结构自动检查，主要包括：

JSON 语法、必填字段、数据类型及枚举值符合指定 Schema；

元件、pin、net、端点及连接 ID 唯一，引用关系存在且一致；

连接关系经拓扑规范化后计数；系统应合并同一 net 的分段、别名、跨页引用及 endpoint 展开，并对端点集合去重；

元件数量、有效 net 数、IC 总 pin 数及有效 pin 数可由结构化数据重复计算，申报值与复算值一致；

不存在重复连接、无效引用、统计虚增、循环引用或结构损坏；

文件命名、目录结构、图片格式及其他提交要求符合规定。

不符合与赛题提供的200个训练数据不重复的要求、自动检查失败，或关键统计字段无法由规范化数据复算的案例，不计入有效数据池。仅自动检查全部通过的案例进入有效数据池。队伍的有效数据池达到至少20例后，方具备计分资格，并按有效数据池规模确定质量评测/人工抽检量。

- 有效数据池、计分资格与人工抽检

各支队伍提交的案例经规范与有效性自动检查后，符合要求的案例形成有效数据池。有效数据池少于20例时，不具备计分资格，不进入质量评测/人工抽检，也不产生计分结果；有效数据池达到至少20例后，方进入质量评测/人工抽检。对于抽检合格的批次，有效数据池内的全部有效案例被计分。

- 质量评测/人工抽检比例与质量要求

- 抽检范围：仅对已具备计分资格（有效数据池至少20例）的队伍实施质量评测/人工抽检。抽检量为 max(20，向上取整(有效案例数×10%))。抽取过程采用固定随机种子的方式复现。

- F1 计算口径。连接关系质量以 Precision、Recall、F1 为核心。每个抽检案例在规范化 net 层面分别计算 TP、FP、FN：Precision = TP/(TP+FP)，Recall = TP/(TP+FN)，F1 = 2PR/(P+R)。分母为 0 时按评测平台统一约定处理并记录。批次聚合采用微平均：先汇总全部抽检案例的 TP、FP、FN，再计算批次 Precision、Recall、F1。批次 F1 须不低于 95%，且任一单案例 F1 不得低于 85%。

- 其他质量检查。除 F1 外，同时检查：

元件、端点及 pin 标注是否正确，是否存在漏标、错标或无法核验内容；

IC 总 pin、有效 pin 与连接关系是否一致，案例内容与原始图及结构化数据是否一致；

是否存在重复、拆图、结构复制、等价拆分等情形。

- 质量要求：抽检案例中，连接关系批次平均 F1 不低于95%，且任一单案例 F1 不得低于85%，同时满足上述其他质量检查要求，方视为该批次抽检合格。若抽检未达到上述质量标准，则默认该批有效数据池中的数据全部不合格，不再继续检查或复核，该批数据不参与计分；抽检合格批次中，只有已进入有效数据池并符合现有质量要求的数据参与计分。

- 打分办法

- 总分为10分。

- 参赛队伍提交的图片/案例与赛题提供的200个训练数据不重复，并且满足提交格式要求，经自动检查进入有效数据池的案例数达到20例，方具备计分资格。

- 最终得分计算方法：参赛队伍提交的案例经自动检查后，符合规范和有效性要求的，纳入有效数据池。有效数据池达到20例及以上的队伍，方可进入质量评测人工抽检。仅当该批次抽检合格时，有效数据池内的全部有效案例计入该队伍的计分数量 Q_i；未达到上述条件的案例不计分。

- 最终得分：设第 i 支参赛队伍在有效数据池至少达到20例并通过质量评测/人工抽检后，可计入的符合质量要求的有效案例数量为 Q_i；所有具备计分资格的参赛队伍中的最高计入数量为 Q_max，则该队伍数据得分为 10 × Q_i / Q_max；当 Q_max 为0时，该部分得分均为0。

- 赛题提交格式说明

参赛队伍应将本次提交内容整理为一个 ZIP 压缩包，并通过赛题评测平台上传。提交包命名、数据集内部目录结构如下。

1. 提交包命名

（1）提交包命名：team_<队伍标识>_result_dataset.zip。文件名中的 dataset 标识不区分大小写，但建议统一使用小写。

压缩包内需同时包含规定的数据说明文档和 dataset/ 数据目录，仅修改文件名或仅附带部分数据文件，均不视为完成数据集提交。

2. 压缩包内部目录

提交包顶层应包含： dataset/目录，以及 dataset_description.pdf 或 dataset_description.docx。除本指南明确规定的内容外，评测平台要求的其他文件以平台页面说明为准。

- 数据说明文档

数据说明文档可以是pdf或者word文档格式。内容需介绍数据来源、数量、许可或授权情况、及必要的使用说明。其中需对使用的坐标系做出说明。

- 坐标系声明（必须）

- 必须在提交的数据说明文档中声明坐标原点与轴向。

- 绝对坐标（图内像素坐标）：统一以图片左下角为原点，x 轴向右增大，y 轴向上增大；一律为像素整数，粒度为 1 像素，不接受浮点数；元件框、引脚点、导线点、文本框等所有绝对坐标均适用；若历史绝对坐标为浮点数，须取整为像素整数后提交。

- 相对坐标（归一化坐标，如相对图片宽高的 0-1 比例、相对所属元件框的比例偏移）：允许浮点数，但必须在文档中声明归一化基准（相对于整图还是相对于元件框）。

4. 数据集案例文件命名

dataset/ 目录中的每个案例应使用统一且唯一的 case_id。同一张原理图的原图、JSON必须保持相同case_id，例如：case_0001.png、case_0001.json。

队伍标识和 case_id 应仅使用 ASCII 字母、数字和下划线，避免中文、空格及特殊符号；队伍标识在赛题范围内应可唯一识别队伍，case_id 在一次提交中不得重复。

- 参考文献

[1] Zhen Huang，Yuhao Gao, Yuzhi Liu, Daian Cheng, Chengyuan Shao, Yucheng Chen, Yongjian Jia, Futing Zhang, Yichen Shi, Wenhao Wang, Zuyan He, Yangbo Wei, Zhanfei Chen, Jinlong Yan, Yu Zhang, Haoying Wu, Ting-Jung Lin, Lei He， PCBnet: A Dataset and Automatic Constructing of SPICE Netlists from Schematic Images，IEEE LAD 2026， July 29-31